华润新能源（睢宁）有限公司睢宁县一期风电项目

竣工环境保护验收意见

2022年1月13日，华润新能源（睢宁）有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南，主持召开了华润新能源（睢宁）有限公司睢宁县一期风电项目竣工环境保护验收会。参加会议的有华润新能源（睢宁）有限公司（建设单位）、江苏皓翔环境检测有限公司（验收检测单位）、中科清环环境技术服务（广东）有限公司（验收报告编制单位）等单位代表，会议邀请了3位专家（名单附后）。

与会代表认真听取了建设单位对该工程建设情况及生态、植被恢复情况、监测单位对项目竣工环保验收监测情况的介绍，现场检查了该工程及配套污染防治设施的建设、运行情况，审阅了有关资料。经讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

华润新能源（睢宁）有限公司睢宁县一期风电项目位于睢宁县高作镇，项目占地面积约9648平方米，安装单机容量为2.65MW风力发电组14台，总装机规模37.1MW，新建1座110kV升压站。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2020年1月委托江苏新诚润科工程咨询有限公司编制完成了《华润新能源（睢宁）有限公司睢宁县一期风电项目环境影响报告表》，徐州市生态环境局于2020年7月8日徐睢环项表[2020]5号文对该项目环评文件进行了批复。该项目于2020年7月开工建设，2020年10月竣工。

（三）投资情况

一期风电项目总投资31025万元，其中环保投资895万元，占总投资的2.88%。

（四）验收范围及验收监测

本次自主验收范围为华润新能源（睢宁）有限公司睢宁县一期风电项目污染防治设施的建设、运行、管理和生态植被恢复情况等。

2021年12月23日~12月24日，江苏皓翔环境检测有限公司对该工程进行了竣工环境保护验收监测。

二、工程变动情况

与环评文件及其批复比较，本项目无变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

（1）环评批复要求

按“雨污分流”原则建设项目排水系统。建设完善升压站排水系统，项目生活污水应经化粪池处理定期委托环卫部分清运处理。

（2）现场核查情况

已按“雨污分流”原则建设项目排水系统，项目产生的生活污水经化粪池处理后定期委托环卫部分清运处理。

2、噪声

（1）环评批复要求

对产生噪声的设备进行合理布局，同时采取降噪、消声、绿化吸声等降噪措施，确保噪声达标。运营期间风电场噪声执行《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）1类标准，升压站生产设备噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（2）现场核查情况

本项目选用低噪声设备，采取了减振、合理布局等降噪措施。

（3）验收监测结果

验收监测期间，升压站边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；风电场东、南、西边界噪声满足《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）1类标准要求，风电场北边界（临高速公路一侧）噪声满足《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）4类标准要求。

3、固体废物

（1）环评批复要求

### 按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别危险废物的收集、处置和综合利用措施。职工生活垃圾、含油抹布等应交由环卫部门统一清运。废变压器、废电池等危险废物须委托有资质单位进行安全处置，规范设置危险废物暂存场所，并建立台账制度。

（2）现场核查情况

本项目产生的固体废物有废变压器油、废电池、废润滑油、含油抹布和职工生活垃圾等，其中废变压器油、废电池、废润滑油委托有资质单位进行处置，生活垃圾和含油手套及抹布交由环卫清运。本项目规范设置了危险废物暂存场所并签订了危废处置协议。本项目产生的各类固体废物均得到合理处置。

4、生态恢复

（1）环评批复要求

进一步优化方案，注重生态保护，项目应委托专业机构进行规范设计。制定详细的施工方案、防洪、水土保持、植被恢复、生态补偿方案，尽量减少临时占地，不得损坏原有的生态植被环境。施工结束后，及时对各类临时占地进行复耕或植被恢复，减缓对沿线生态环境的影响。

（2）现场核查情况

项目制定了详细的施工方案、防洪、水土保持、植被恢复、生态补偿方案，施工结束后，周边已经开展了相关生态植被恢复工作。

5、其他

环评批复要求：本项目设置噪声防护距离300米，即以每一座风机基座中心为起点，水平距离300米范围内为噪声防护距离。目前，该噪声防护距离内无居民住宅、学校、医院等环境敏感保护目标。今后噪声防护距离内不得新建或存在居民住宅、学校、医院等环境敏感保护目标。

现场核查情况：本项目噪声防护距离300米范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感保护目标。

四、工程建设对环境的影响

项目产生的生活污水经化粪池处理后定期委托环卫部分清运处理。验收监测期间，升压站和风电场边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准和《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）1类标准要求。本项目产生的各类固体废物均得到合理处置。本项目对周围环境影响较小。

五、验收结论

华润新能源（睢宁）有限公司睢宁县一期风电项目竣工环境保护验收的程序、资料基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关要求。项目产生的生活污水经化粪池处理后定期委托环卫部分清运处理。验收监测期间，升压站和风电场边界噪声可达标排放。本项目产生的各类固体废物可以得到合理处置。

同意华润新能源（睢宁）有限公司睢宁县一期风电项目污染防治设施通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强环境管理，确保各类污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放，严格妥善处置危险废物，保证环境安全。

验收组长：

华润新能源（睢宁）有限公司

2022 年1 月13 日