华润新能源（邳州）有限公司邳州市车辐山戴庄风电场项目

竣工环境保护验收意见

2022年7月3日，华润新能源（邳州）有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南，主持召开了华润新能源（邳州）有限公司邳州市车辐山戴庄风电场项目竣工环境保护验收会。参加会议的有华润新能源（邳州）有限公司（建设单位）、苏州新思维检测科技有限公司（验收检测单位）、苏州安杰源环境科技有限公司（验收报告编制单位）等单位代表，会议邀请了3位专家（名单附后）。

与会代表认真听取了建设单位对该工程建设情况及生态、植被恢复情况、监测单位对项目竣工环保验收监测情况的介绍，现场检查了该工程及配套污染防治设施的建设、运行情况，审阅了有关资料。经讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

华润新能源（邳州）有限公司邳州市车辐山戴庄风电场项目位于邳州市车辐山镇、戴庄镇，项目占地面积约22635平方米，安装单机容量为2.65MW风力发电组33台，总装机规模87.5MW。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2019年9月委托江苏新诚润科工程咨询有限公司编制完成了《华润新能源（邳州）有限公司邳州市车辐山戴庄风电场项目环境影响报告表》，邳州市生态环境局于2019年9月30日邳环项表[2019]109号文对该项目环评文件进行了批复。该项目于2020年7月开工建设，2021年9月竣工。

（三）投资情况

一期风电项目总投资62513万元，其中环保投资400万元，占总投资的0.64%。

（四）验收范围及验收监测

本次自主验收范围为华润新能源（邳州）有限公司邳州市车辐山戴庄风电场项目污染防治设施的建设、运行、管理和生态植被恢复情况等。

2022年4月25日~6月7日，苏州新思维检测科技有限公司对该工程进行了竣工环境保护验收监测。

二、工程变动情况

原环评中安装单机容量为2.65MW风力发电组35台，总装机规模87.5MW。现安装风力发电组33台，但总容量规模87.5MV不变。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

（1）环评批复要求

按“雨污分流”原则建设项目排水系统。建设完善升压站排水系统，项目生活污水和食堂用水经化粪池、隔油池及地埋式污水处理设备处理后，用于场地绿化和道路洒扫；达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。

（2）现场核查情况

已按“雨污分流”原则建设项目排水系统，项目产生的生活污水和食堂废水经化粪池、隔油池及地埋式处理设备处理后用于场地绿化、道路洒扫。

2、噪声

（1）环评批复要求

对产生噪声的设备进行合理布局，同时采取降噪、消声、绿化吸声等降噪措施，确保噪声达标。运营期间生产设备噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（2）现场核查情况

本项目选用低噪声设备，采取了减振、合理布局等降噪措施。

（3）验收监测结果

验收监测期间，风机组边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

3、固体废物

（1）环评批复要求

### 按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别危险废物的收集、处置和综合利用措施。职工生活垃圾应交由环卫部门统一清运。废润滑油、废变压器等危险废物须委托有资质单位进行安全处置，规范设置危险废物暂存场所，并建立台账制度。

（2）现场核查情况

本项目产生的固体废物有废润滑油、废变压器和职工生活垃圾等，其中废润滑油、废变压器委托有资质单位进行处置，生活垃圾和含油手套及抹布交由环卫清运。本项目规范设置了危险废物暂存场所并签订了危废处置协议。本项目产生的各类固体废物均得到合理处置。

4、废水

（1）环评批复要求

### 营运期生活污水经污水处理设施处理后废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于厂区绿化，不外排。

（2）现场核查情况

本项目产生的生活污水和食堂废水经化粪池和隔油池及地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化和地面洒扫，不外排。

5、其他

环评批复要求：本项目设置各排污口和排污标识牌，按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控（1997）122号】有关规定和《报告表》中有关排污口的具体要求。

现场核查情况：本项目排污口设置相应的排污标识牌。

四、工程建设对环境的影响

项目产生的生活污水和食堂废水经化粪池、隔油池及地埋式污水处理设施处理后用厂区绿化和道路洒扫，不外排。达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。验收监测期间，风电场边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》要求。本项目产生的各类固体废物均得到合理处置。本项目对周围环境影响较小。

五、验收结论

华润新能源（邳州）有限公司邳州市车辐山戴庄风电场项目竣工环境保护验收的程序、资料基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关要求。项目产生的生活污水和食堂废水经化粪池、隔油池及地埋式污水处理设施处理后用厂区绿化和道路洒扫，不外排。验收监测期间，食堂油烟达标排放，风电场边界噪声可达标排放。本项目产生的各类固体废物可以得到合理处置。

同意华润新能源（邳州）有限公司邳州市车辐山戴庄风电场项目污染防治设施通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强环境管理，确保各类污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放，严格妥善处置危险废物，保证环境安全。

验收组长：

华润新能源（邳州）有限公司

2022 年7月3 日